ИНСТРУКЦИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Комплект поставки.

- Купель 1шт,  перелив 1шт,  лесенка 1шт (или подиум из 3-х частей), ключ торцовый 1шт., пластиковая баночка с составом 1 шт. Инструкция по эксплуатации   1 шт.

### Устройство купели.

  - Купель изготовлена из деревянных шпунтованных клёпок, склеенных между собой водостойким клеем и стянутых  обручами из нержавеющей или  оцинкованной стали.

  - Внутри и снаружи купель покрыта экологически безвредным полимерным покрытием. Данное покрытие обеспечивает высокую степень защиты древесины от воздействия воды, что позволяет пользоваться купелью многие годы.

  - Для удобного входа и выхода купель снабжена приставной лесенкой или подиумом, а внутри оборудована прочной сидушкой.

### Установка и подключение купели.

  - Купель должна быть установлена на ровной прочной поверхности. При необходимости, отрегулируйте её устойчивое положение, подкладывая деревянные или пластиковые пластинки под ножки и рёбра жёсткости купели.

  - Подсоедините сливной шланг через прокладку к сливному отверстию купели. Второй конец сливного шланга подключите к канализации. Узел подключения к канализации должен находиться на высоте не более 8-и сантиметров от поверхности, на которую установлена купель.

  - Перед началом эксплуатации купели проверьте натяжение обручей. В случае необходимости обстучите обруч по периметру деревянной или резиновой киянкой и подтяните гайки на стягивающей шпильке прилагаемым торцовым ключом.

  - В случае нарушения покрытия купели в процессе её транспортировки или эксплуатации (царапины, потёртости, сколы и пр.) необходимо обезжирить любым растворителем дефектное место и покрыть его на 2-3 слоя составом из прилагаемой баночки. Аналогичным образом  можно покрывать составом любые места  купели или лесенки (подиума).

### Правила эксплуатации и хранения

  - Эксплуатация купели допускается при любой температуре окружающей среды  и любой температуре воды, заливаемой в купель.

  - Не рекомендуется держать воду в купели более одних суток.

  - Периодически, но не реже 1 раза в 3 месяца, необходимо проверять натяжение обручей и, при необходимости, подтягивать гайки на стягивающих шпильках.

  - По мере необходимости купель моется мягкой губкой с использованием жидких моющих средств. Запрещается использовать жёсткие абразивные щётки, которые могут повредить покрытие купели.

  - Купель может храниться при любой температуре, но должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, и находиться на расстоянии не менее 1м. от нагревательных приборов (печи, электрокалориферы, радиаторы отопления.)

Недопустимо устанавливать и хранить купель на полах с подогревом